КЛАСС PRO-STREET (ПРО СТРИТ)

Краткое обозначение P/ST

Этот класс предназначен для серийных мотоциклов со значительной возможностью улучшить их скоростные качества. Разрешены заезды только в одном подклассе, разделения по кубатуре нет.

Общие требования класса

Мотоциклы должны быть построены на базе серийно выпускавшихся.

Требования к пилотам

Каждый пилот, участвующий в соревнованиях обязан иметь права государственного образца с открытой категорией А. Каждый пилот обязан иметь шлем закрытого типа с защитным стеклом,  мотоциклетную куртку с защитой плеч , локтей и желательно спины  и мотоциклетные штаны с защитой коленных суставов , мотоботы, мото-перчатки с защитой суставов.

Измерения.

Все измерения длины и дорожный просвета мотоцикла,  должны быть сделаны на плоской поверхности с пилотом, сидящим в на сидении в полной экипировке. Все измерения для длины должны быть сделаны на земле.

Балласт.

Балласт определяется как любой компонент прикрепленный к любой части мотоцикла, цель которого заключается в добавлении веса мотоциклу.  Любой материал, используемый с целью добавления к общей массе мотоцикла,  должен быть надежно закреплен к раме в безопасном месте.  Жидкий или не надежно закрепленный балласт запрещается. Балласт должен быть механически прикреплен (на болты, шпильки) хомуты или пластиковые  стяжки запрещены. Запрещено добавлять балласт на переднюю вилку и ось колеса. Запрещено вешать балласт на пилота.

Дорожный просвет

Минимальный дорожный просвет, при минимальном  давлении в колесах 0.5 бара и пилотом во всей экипировке, сидящем на сидении должен быть  не менее 51 мм для атмосферных двигателей без турбонаддува или компрессора с механическим приводом и закисью азота  и не менее 70мм для мотоциклов с турбонаддувом или компрессором с механическим приводом или закисью азота (от плоскости на которой стоит мотоцикл  до нижней части мотоцикла, пластика, поддона, выхлопа или другой выпирающей части мотоцикла).  Так же должна быть возможность наклонять мотоцикл на 12 градусов в обе стороны от вертикального положения.  Ни какая часть мотоцикла не должна касаться земли, кроме двух колес.

Рама

Запрещены  изменение и перенос мест креплений маятника, также запрещено использование любых устройств и конструкций , препятствующих переворачиванию мотоцикла при старте . Разрешена покраска, полировка, а так же любое изменение бугеля рамы (подрамника на котором сидит пилот).

Передняя подвеска

Передняя вилка должна быть телескопического типа с гидравлическим или фрикционным демпфированием. Минимальный ход составляет 50 мм.

Для мотоциклов, на которые штатно устанавливался рулевой демпфер, он является обязательным. Для остальных, рекомендуется использовать рулевой демпфер.  Рулевой демпфер не может быть использована в качестве ограничителя хода вилки. Диаметр пера должен быть не менее 34 мм.

Разрешено использование улучшенных вилок, пружин, клапанов, картриджей. Разрешено изменение длины и рабочего хода вилки путем изменения ее внутренней конструкции. Разрешено использование строп изготовленных промышленным способом для конкретной модели мотоцикла, для ограничения ход передней подвески.  Зажатая стропами передняя подвеска должна иметь ход не менее 50мм, она не должна быть полностью жесткой. На зажатых передних тормозах, при приложении нагрузки пилотом на переднюю часть, передняя подвеска должна  иметь ход, не должна быть жесткой (в противном случае есть большой риск получить вобблинг или расколбас переднего колеса на большой скорости).  Разрешена замена траверс на улучшенные, изменение угла наклона вилки за счет других траверс разрешено.

Задняя подвеска.

Разрешена замена амортизатора на улучшенный. Разрешено изменение тяг (догбонов) для изменения прогрессивных характеристик и уменьшения клиренса. Разрешено использование удлиненного заднего маятника надежной конструкции. Изменение и перенос точек крепления маятника к раме запрещено. Сухая (без амортизатора) подвеска запрещена.

Тормоза

Мотоциклы должны быть оснащены двумя тормозами (передний и задний), работая на двух колесах.

Тормоза должны быть гидравлические, дисковые.

Размеры дисковых тормозов

Минимальные размеры 280 х 4,5 мм для двух дисков спереди. Для заднего диска 220х4.5мм.

Минимальный размер одного тормозного диска, если заводом изготовителем мотоцикла предусмотрен один, должен соответствовать стандартному, заводскому размеру. Минимальная толщина 4.5мм.

Количество тормозных механизмов, должно соответствовать количеству механизмов на этой модели мотоцикла в стандартной (заводской) комплектации.

Разрешена замена тормозных шлангов, тормозных дисков, тормозных суппортов, главных тормозных цилиндров, тормозных колодок на улучшенные, изготовленные промышленным способом для данной конкретной модели мотоцикла. Привод на стоп сигнал не обязателен.

Рулевое управление

Руль должен быть жестко закреплен на мотоцикле.  Не должен касаться обтекателя, бака и других частей мотоцикла, в любом его положении.  Минимальный зазор между рулем и другими частями мотоцикла 25 мм.  У руля должны быть жесткие ограничители угла поворота в обе стороны. Ремонт руля с помощью сварки запрещен.

Рычаги управления.

Должны быть надежно закреплены и не сломаны и не иметь острых краев. Ножной рычаг тормоза не должен упираться в другие детали мотоцикла, при своей работе. Переключение передач, должно осуществляться без снятия рук с руля.

Колеса

Переднее колесо должно быть мотоциклетного типа. Разрешена любая мотоциклетная резина соответствующая размеру переднего колесного диска +-10мм. Задняя покрышка не должна быть шире больше  50мм, чем обод колеса. Покрышка не должна касаться и задевать  за другие детали мотоцикла.

Остаточная глубина протектора должна быть минимум 2 мм.  Индекс скорости, нанесенный на покрышках, для мотоциклов которые развивают больше 200 км\ч должен быть как минимум “V”.

Если как минимум в двух местах покрышки изношены индикаторы износа, покрышку необходимо заменить. Трещины, жгутики, заплатки, глубокие порезы, торчащий корд и грыжи не допустимы.

Не должно быть люфта подшипников колес. Рекомендуется устанавливать металлические вентили для золотников.  Спицованные колеса запрещены. Разрешается использование резины типа слик.

Колесная база

не более 1730мм

Обтекатель

Разрешена любая модификация пластиковых обтекателей или их полное отсутствие. При его наличии, пластик должен быть надежно закреплен и пилот должен легко садиться и слезать с мотоцикла, без снятия каких либо элементов обтекателя. Разрешены модификации бензобака, он должен быть закреплен как минимум в трех разных точках, не должен протекать и должен иметь надежную пробку.

Сидение

Сиденье должно быть сделано так, чтобы обеспечить водителю безопасное положение при езде, и не должно быть опасно неудобно. Рекомендуется сидения из  ткани с противоскользящей текстурой. Высота по седлу

Не менее 600мм.

Защитные кожухи и крышки

Все открытые передач должны иметь крышку, чтобы предотвратить случайный контакт с вращающимися частями.Механические компрессоры  должны иметь кожух для приводного ремня как минимум из 1.5 мм стали или 3 мм алюминия или 5мм для композитного материла  (стекловолокно или углепластик).  Кожух-щиток цепи должен быть установлен.

Мотор

Мотор стандартного типа, должен быть того же производителя, что и мотоцикл. Все мотоциклы должны быть оборудованы стандартной системой запуска, включая стартер, батарею, кнопку запуска и остановки двигателя. Запрещено какое либо изменение картера двигателя, кроме его ремонта и доработки системы смазки или растачивания под увеличенные гильзы блока цилиндров и модифицированные шатуны. Все остальные изменения включая замену или расточку блока цилиндров, замену шатунов, поршней, коленвала, клапанов и т.д. разрешены.

Топливо

Разрешен обычный бензин и гоночные виды бензина. Спиртовые топлива разрешены.

В случае использования в качестве топлива спирта, необходимо предупредить организаторов.

Закись азота разрешена.

Нитрометан запрещен.

КПП (трансмиссия)

КПП стандартного типа. Стандартный корпус КПП. Разрешена замена шестерней и валов КПП, в том числе на детали с измененным передаточным соотношением.

Разрешено использование внешнего вспомогательного оборудования для переключения передач пневматического или электрического типа а также сенсорный выключатель зажигания. Полностью автоматическая трансмиссия разрешена.

Сцепление

Сцепление стандартного типа. Разрешено самозапирающееся сцепление центробежного типа (lock-up clutch) Слайдер сцепление ( Slider Clutch) разрешено.

Главная передача

Главная передача стандартного типа. Разрешена замена стандартных звезд на улучшенные, изготовленные промышленным способом для данной конкретной модели мотоцикла , в том числе с измененным количеством зубьев.

Привод – цепь или кардан, ремень запрещен. Надежно закрепленная защита цепи должна быть обязательно. Минимальное количество зубьев ведущей звездочки рекомендуется 14.

Наддув.

Наддув любого типа разрешен (турбо компрессор или компрессор с механическим приводом). Интеркулеры любого типа разрешены.  Использование впрыска воды\ воды-метанола разрешены.

Система питания

Разрешена замена карбюраторов, инжекторов, дроссельных заслонок и любых других компонентов системы питания на улучшенные любой конструкции. Разрешены любые воздушные фильтры или их отсутствие.  Ручка газа должна сама, автоматически закрывать дроссельные заслонки, после ее отпускания. Рекомендуется использовать систему с возвращающим тросом (2 троса)

Выпускная система

Любая выпускная система разрешена.  Выхлопные трубы не должны выступать за заднее колесо, не должны быть направлены на водителя, бензобак или в покрышку. Гибкие трубы не допускаются.

Система охлаждения

Разрешена любая модификация системы охлаждения.

В случае нанесения специального покрытия на дрэг стрип, “Клея”, необходимо будет использовать только дистиллированную воду для системы охлаждения, вместо антифриза.  Об этом организаторы предупредят заранее.

Маслоуловительные баки.

Двигатели оборудованные турбо наддувом или механическим наддувом или закисью азота обязаны иметь маслоуловительный бачек.  Который подключен к системе вентиляция картера. Выход из бачка должен располагаться сверху.  На выходе должен быть фильтр, либо шланг идущий во второй бачек.  Шланги должны быть закреплены хомутами.

Радио связь.

Использование радиосвязи пилота с командой разрешено. Если частоты совпадают с частотами организаторов, то следуют переключиться на другие.

Электрическая система

Разрешена любая модификация электрической системы. Поворотники, фара и стоп сигнал не обязательны. Вся лишняя проводка может быть удалена.

Система зажигания

Разрешена замена любых компонентов системы зажигания на улучшенные.